### Załącznik nr 1 do Umowy

### WARUNKI TECHNICZNE

Wprowadzenie i aktualizacja w inicjalnej bazie BDOT500 informacji przestrzennych o obiektach topograficznych zgromadzonych w zbiorach danych lub innych materiałach stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłoszonych w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2018 r., w rozwarstwieniu i symbolice zgodnej z obowiązującymi przepisami, w powiązaniu z obiektami istniejącymi w inicjalnej bazie BDOT500, bazie EGiB i warstwach mapy zasadniczej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028) zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500.

- Dane formalno-prawne:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi 
w szczególności w:

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.);

- Ustawie z dnia 4 marca 2010 r . o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1472);

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.);

- Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, ze zm.);

- Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997, ze zm.);

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.);

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, ze zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz.1938);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji 
o terenie (Dz. U z 2001, Nr 80, poz.866);

- Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy 
i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1571) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2012 r., poz.1011);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2247);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r., Nr 112, poz. 1316, ze zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji 
i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924);

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);

- Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917, ze zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu 
i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 914),

- Podstawowe dane o obiekcie.

Obszar uzupełnienia inicjalnej bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) obejmuje obszar Miasta Włocławek 
z wyłączeniem obrębu Azoty i obrębu Korabniki.

Mapa ewidencyjna i zasadnicza Miasta Włocławek, dane Banku Osnów oraz ortofotomapa są udostępnione w Geoportalu Miasta Włocławek. Ze zbiorami inicjalnej bazy BDOT500 można zapoznać się w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Geodezji i Kartografii.

- Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia:

    - Wprowadzenie i aktualizacja w inicjalnej bazie BDOT informacji przestrzennych o obiektach topograficznych zgromadzonych w zbiorach danych lub innych materiałach stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłoszonych w Wydziale Geodezji i Kartografii 
w rozwarstwieniu i symbolice zgodnej z obowiązującymi przepisami, w powiązaniu z obiektami istniejącymi w inicjalnej bazie BDOT500, EGiB i warstwach mapy zasadniczej.

    - Redakcja kartograficzna mapy zasadniczej.

    - Inicjalną bazę BDOT500 należy zaktualizować w drodze przetworzenia przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. do postaci obiektowej informacji zawartych w materiałach źródłowych, będących danymi i informacjami numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowej, obiektowej mapie ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej, 882 operatach technicznych zawierających obiekty BDOT500, przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego od 1 stycznia 2017 r. do 15 października 2018 r. (wykaz operatów 
w Załączniku nr 3 do Umowy) oraz w około 60 operatach technicznych, które zostaną przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trakcie trwania przedmiotowych prac do dnia 30 listopada 2018 r.

Przetworzenie obejmuje:

- wprowadzenie nowych obiektów,

- aktualizację istniejących obiektów

- usunięcie nieistniejących obiektów (mapa wywiadu terenowego).

- Należy przyjąć skalę bazową 1:500.

- Uzupełniona przez Wykonawcę baza powinna umożliwiać generowanie mapy zasadniczej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BDOT.

- Lokalizację przestrzenną obiektów bazy danych należy określić za pomocą:

1) współrzędnych płaskich prostokątnych:

a) środków geometrycznych obiektów punktowych,

b) punktów załamania obiektów liniowych i powierzchniowych;

2) wysokości określonych punktów reprezentowanych przez klasę obiektów „punkt o określonej wysokości”.

    - Współrzędne płaskie prostokątne należy podać w układzie PL-2000 strefa 6, wysokości punktów 
w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH. Zależność między układami PL-KRON86-NH
i „Kronsztadt 60” w obszarze miasta Włocławek opisuje wzór H60 =H86 + 0.077 [m].

    - Utworzone obiekty należy uzupełnić o atrybuty wymienione w Katalogu obiektów BDOT500 
w Rozdziale 3 Specyfikacji pojęciowego modelu danych, w Załączniku nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie BDOT, w szczególności o:

        - źródło,

        - operat techniczny (w przypadku wektoryzacji należy podać Id zgłoszenia przedmiotowego  opracowania),

        - datę pomiaru.

    - Atrybuty należy pozyskać w oparciu o informacje zawarte w numerycznej mapie zasadniczej 
obiektowej mapie ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej, operatach technicznych przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

    - W przypadku braku informacji o atrybutach można pozostawić niewypełnione pole, o ile przepisy dopuszczają pozostawienie danego pola bez wartości. Należy uzupełnić wszystkie atrybuty, 
o których informacja jest zawarta w udostępnionych materiałach

    - W trakcie aktualizacji inicjalnej bazy BDOT500 należy stosować hierarchię ważności atrybutu źródło według następującej kolejności:

a) pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GNSS powiązane z osnową;

b) digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy;

c) fotogrametria;

d) pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe;

e) inne;

f) nieokreślone;

g) niepoprawne.

    - Obiekty należy konstruować tak, aby zapewnić ich poprawność geometryczną.

    - Dane o obiektach wprowadzonych i zaktualizowanych w bazie danych należy zapisać w sposób odzwierciedlający poprawne relacje topologiczne pomiędzy obiektami. W szczególności nie mogą one zawierać: zdublowanych wierzchołków linii, zapętleń linii, uskoków linii, niedociągnięć połączeń linii lub powierzchni, przeciągnięć połączeń linii lub powierzchni, bliskiego sąsiedztwa wierzchołków, brakujących segmentów obiektów liniowych i powierzchniowych, innych nieprawidłowych zależności zachodzących pomiędzy obiektami.

    - Modyfikacja geometrii każdego obiektu powinna wymuszać aktualizację wszystkich obiektów związanych topologicznie z tym obiektem.

    - Struktura bazy danych ma być zgodna ze schematami aplikacyjnymi UML i GML, zawartymi 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie BDOT.

    - Obiektom wprowadzanym do bazy należy nadać, za pomocą systemu teleinformatycznego, 
w którym założona została inicjalna baza BDOT500 (EWMAPA 12 FB), identyfikatory infrastruktury informacji przestrzennej, na które składa się:

- przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.13 ust 5 ustawy 
z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018, poz. 1472), uzupełniona po kropce skrótem – „BDOT500”,

- identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie,

- identyfikator wersji obiektu.

    - Należy utworzyć poprawne relacje topologiczne pomiędzy obiektami stanowiącymi przedmiot opracowania a obiektami w bazie ewidencji gruntów i budynków i pozostałymi elementami mapy zasadniczej w zakresie sieci uzbrojenia terenu w taki sposób, aby nie zmieniać danych zawartych 
w bazie ewidencji gruntów i budynków.

    - Z wykonanych prac należy sporządzić dokumentację w formie operatu technicznego oraz w formacie PDF lub JPG. Sposób oznaczenia zeskanowanych dokumentów zawiera Załącznik nr 2.

    - Uzupełnioną i zaktualizowaną bazę w programie Ewmapa 12 FB, plik eksportu modyfikującego 
w formacie „eom” programu Ewmapa 12 FB, plik eksportu danych ze zaktualizowanej inicjalnej bazy BDOT500 w formacie „gml” oraz plik zawierający skan operatu technicznego należy przekazać na nośniku danych (płyta DVD – 2 egzemplarze).

    - Wykonawca zapewni zachowanie historii zmian danych w zaktualizowanej bazie BDOT500 oraz zachowanie wszystkich informacji i atrybutów związanych z treścią bazy mapy wektorowej, która stanowi materiał źródłowy do aktualizacji inicjalnej bazy BDOT500.

    - Przekazana przez Wykonawcę uzupełniona i zaktualizowana inicjalna baza BDOT500 oraz redakcja kartograficzna mapy zasadniczej zostaną poddane kontroli w zakresie obiektów wprowadzonych i zaktualizowanych w ramach przedmiotowej umowy.

    - Przekazany przez Wykonawcę plik gml zostanie poddany kontroli.

    - Stan aktualności inicjalnej bazy danych BDOT500 ustala się na dzień 30 listopada 2018 r.

    - Wykonawca ma obowiązek wykonać prace zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania uzupełnionej i zaktualizowanej inicjalnej bazy BDOT500.

    - W ramach prowadzonych prac należy uzgodnić obiekty uzupełnionej i zaktualizowanej bazy będącej przedmiotem umowy na styku obrębów, w których została zaktualizowana inicjalna baza BDOT500.

- Opis istniejących materiałów źródłowych.

- Podstawowe informacje o stanie i sposobie prowadzenia mapy zasadniczej:

Mapa zasadnicza prowadzona jest w programie Ewmapa FB 12 w rozwarstwieniu zgodnym 
z Instrukcją Techniczną K-1 Mapa zasadnicza (1998 r.). Elementy będące przedmiotem opracowania nie są obiektami. Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej i wektorowej. Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci elektronicznej od 2003 r. Część elementów, w tym podlegające opracowaniu, ma wprowadzone w bazie operatów źródło pomiaru (identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej lub identyfikator ewidencyjny materiału zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego) powiązane z informacją zawartą w programie Ośrodek.

Inicjalna baza BDOT500 została utworzona w latach 2016 – 2018 r. Baza została utworzona w podziale obrębowym:

- w 2016 r. obręby: Włocławek KM 1 – Włocławek KM 22, Michelin KM 01- Michelin KM 22, Włocławek KM 28 - Włocławek KM 93,  Włocławek KM 102 -Włocławek KM 114,  Włocławek KM 124/1, Włocławek KM 124/2. Inicjalna baza BDOT500 utworzona w 2016 r. została zaktualizowana do końca 2016 r.,

- w 2017 obręby: Łęg, Rybnica, Krzywa Góra, Kawka, Leopoldowo, Rózinowo, Włocławek KM 23 - Włocławek KM 27, Włocławek KM 94 - Włocławek KM 100, Włocławek KM 115 - Włocławek KM 123,

- w 2018 obręby: Korabniki, Azoty.

Wykonawcy prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 zapewnili zachowanie historii zmian danych oraz zachowanie wszystkich informacji i atrybutów związanych z treścią bazy mapy wektorowej, która stanowiła między innymi materiał źródłowy do utworzenia inicjalnej bazy BDOT 500.

- Istniejące materiały źródłowe:

- materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłoszonych w Wydziale Geodezji i Kartografii i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r. przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych. Wykaz 882 operatów zawierających obiekty BDOT, przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 15 października 
2018 r. znajduje się w Załączniku nr 3 do Umowy. Skany 830 operatów zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Oszacowano, że do 30 listopada 2018 r. roku wpłynie około 60 nowych operatów zawierających obiekty BDOT. 52 operaty przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od 15 września 2018 r. do 15 października 2018 r., których skany aktualnie są wykonywane wyszczególnione zostały w Załączniku nr 4 do Umowy. Skany tych operatów oraz skany operatów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od 16 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy.

- wektorowa mapa zasadnicza dla obszaru opracowania (w tym obiektowa mapa ewidencji gruntów 
i budynków w postaci obiektowej bazy działek, obiektowa baza klasoużytków oraz budynków
 w postaci obiektów na warstwach) jest prowadzona w programie Ewmapa FB 12 w rozwarstwieniu zgodnym z Instrukcją Techniczną K-1 Mapa zasadnicza (1998 r.).

- rastry mapy zasadniczej w formacie evr,

- baza szczegółowych osnów geodezyjnych jest prowadzona w programie Bank Osnów w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 6 oraz układzie współrzędnych wysokościowych „Kronsztadt 86” i „Kronsztadt 60”,

- ortofotomapa z 2012 r. (ORTO-010, o terenowej wielkości piksela równej 0,10 m - rastry w formacie programu Ewmapa – evr oraz w formacie tiff.),

- inicjalna baza BDOT500 dla Miasta Włocławek (format fdb i pliki eksportu obiektów do modyfikacji).

- Przekazanie przedmiotu zamówienia do kontroli:

- Termin zakończenia prac ustala się na dzień 5 grudnia 2018 r.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu prac w formie pisemnej.

- Wykonawca w dniu zawiadomienia przedłoży operat techniczny wraz z płytami DVD .

- Zamawiający w terminie 3 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia przeprowadzi kontrolę prac. W przypadku stwierdzenia usterek lub błędów sporządzi protokół kontroli prac i przekaże Wykonawcy wraz z operatem i pozostałymi materiałami do poprawy. Wykonawca ma obowiązek usunąć usterki do dnia 14 grudnia 2018 r.

- Odbiorem objęta będzie uzupełniona i zaktualizowana inicjalna baza BDOT500, operat techniczny oraz funkcjonowanie bazy, w tym, między innymi możliwość aktualizacji bazy oraz możliwość sporządzania wydruków mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej.

- Zamawiający przeprowadzi kontrolę treści mapy przez porównanie treści mapy zasadniczej 
i zaktualizowanej inicjalnej bazy BDOT500.

- Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół. Protokół odbioru będzie podstawą wystawienia faktury (rachunku) i wypłaty wynagrodzenia.

- Pozostałe ustalenia:

- Pracę należy zgłosić w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Włocławek.

- Zamawiający udostępni materiały źródłowe nieodpłatnie, zgodnie z art.40a ust.3 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, ze zm.);

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika prac przez cały okres realizacji umowy. 
W Dzienniku prac będą zapisywane, między innymi, uzgodnienia z Zamawiającym, ustalenia
i omówienia problemów. Dziennik prac może być kontrolowany przez Zamawiającego w okresie trwania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych prac w dowolnym momencie ich wykonywania, w tym kontroli struktury plików uzupełnionej i zaktualizowanej inicjalnej bazy BDOT500 poprzez próbne załadowanie plików do kopii bazy danych Zamawiającego.

- Zmiany wynikające ze zmian przepisów prawnych zaistniałe w trakcie wykonywania przedmiotowych prac wymagają uzgodnienia z Wykonawcą w formie pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania inspektora nadzoru do bieżącej kontroli przedmiotowej pracy, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów, a jedynie ich przykłady. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów.

- Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru.