BZP.271.16.2019

Załącznik nr 2c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY WYKONAWCY

Wszystkie parametry podane w poniższym opisie technicznym zamówienia należy traktować jako minimalne, chyba że sprecyzowano to inaczej. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania o wyższych parametrach.

Proponowany sprzęt musi być fabrycznie nowy.

W przypadku awarii komputera lub dysku twardego w okresie gwarancji, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

Wszystkie komputery muszą być wyposażone w taki sam system operacyjny.

Wszystkie komputery muszą być wyposażone w taki sam system biurowy.

| Lp. | Parametr |  | Wartość wymagana przez zamawiającego | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostawa 1 sztuki komputera typu A o następujących parametrach: |  |  | Producent: Model: |  |
| 1.1 | Typ |  | Komputer stacjonarny typu All in One (komputer wbudowany w monitor). W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz modelu oferowanego komputera. |  |
| 1.2 | Zastosowanie |  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| 1.3 | Procesor |  | - Procesor osiągający wynik dla testu Passmark CPU Mark co najmniej 8000 pkt, - układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami producenta (niedozwolony tzw. „overclocking”), procesor musi występować w zestawieniu na stronie: http://www.cpubenchmark.net/. |  |
| 1.4 | Pamięć operacyjna |  | - 4 GB z możliwością rozbudowy do min. 8 GB - Liczba banków pamięci: min. 2 szt. - Liczba wolnych banków pamięci: min. 1 szt. - Typ pamięci: DDR4 |  |
| 1.5 | Parametry pamięci masowej |  | - Pojemność: 500 GB - Prędkość obrotowa: 7200 obr./min - zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |
| 1.6 | Obudowa |  | - Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Grubość obudowy bez standu nie może przekraczać 70 mm, - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w BIOS. - Nie dopuszcza się łączenia wbudowanych elementów urządzenia przy pomocy przewodów wystających poza obudowę komputera |  |
| 1.7 | Matryca |  | - Przekątna: min. 21.5”, - Rozdzielczości: FHD (1920 x 1080), - Powłoka matowa bez funkcji obsługi przez dotyk |  |
| 1.8 | Karta graficzna |  | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową. |  |
| 1.9 | Karta sieciowa |  | Zintegrowana Ethernet 1 Gbps |  |
| 1.10 | Wyposażenie multimedialne |  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki. |  |
| 1.11 | Klawiatura |  | - Klawiatura USB w układzie QWERTY z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych - nie dopuszcza się stosowania przejściówek PS2 – USB - minimalna długość przewodu 150 cm |  |
| 1.12 | Mysz |  | - Przewodowa mysz optyczna USB, - minimum trzy przyciski, - trzeci przycisk zintegrowany z rolką, - minimalna długość przewodu 150 cm - minimalne wymiary myszy (długość x szerokość): 10 cm x 5.5 cm. |  |
| 1.13 | Niezawodność/jakość wytwarzania |  | - Sprzęt ma być produkowany zgodnie z normą ISO 9001. |  |
| 1.14 | Gwarancja |  | - Min 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. - W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. - Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — - Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. |  |
| 1.15 | Wsparcie techniczne |  | - Możliwość sprawdzenia przez dedykowaną stronę producenta konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| 1.16 | Bezpieczeństwo I diagnostyka |  | Zaimplementowany system diagnostyczny dostępny dla użytkownika z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. w funkcjonalność : - test płyty głównej - test pamięci RAM - test dysku twardego - test napędu optycznego |  |
| 1.17 | Wymagania dodatkowe |  | - Wbudowane porty: Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 2 portów USB 3.0. Min. 2 porty USB umieszczone z boku obudowy - Wbudowany port do podłączenia monitora zewnętrznego - Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Zasilacz wewnętrzny o mocy max 160W. - BIOS z możliwością: - odczytania nr seryjnego komputera, - włączenia lub wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, mikrofonu, kamery, czytnika kart multimedialnych - blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - wpisania w pole w BIOS indywidualnej informacji np. numeru inwentarzowego |  |
| 1.18 | System operacyjny |  | - Wersja 64 bit, - Polska wersja językowa interfejsu użytkownika, - Graficzne środowisko pracy, instalacji i konfiguracji, - W pełni transakcyjny system plików. |  |
| 1.19 | Pakiet biurowy |  | Preinstalowany pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych zawierający: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. |  |
| - Dostawa 1 sztuki komputera typu B o następujących parametrach: |  |  | Producent: Model: |  |
| 2.1 | Typ |  | Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie producenta oraz modelu oferowanego komputera. |  |
| 2.2 | Zastosowanie |  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| 2.3 | Wydajność obliczeniowa |  | - Procesor osiągający wynik dla testu Passmark CPU Mark co najmniej 3500 pkt, - układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami producenta (niedozwolony tzw. „overclocking”), - procesor musi występować w zestawieniu na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |
| 2.4 | Pamięć operacyjna |  | - 8 GB z możliwością rozbudowy do min. 16GB - Typ pamięci: DDR4 |  |
| 2.5 | Parametry pamięci masowej |  | - Rodzaj dysku: SSD - Pojemność: 256 GB - Interfejs: M.2 - zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |
| 2.6 | Napęd optyczny |  | - Nagrywarka DVD (zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia zewnętrznego) |  |
| 2.7 | Obudowa |  | - Kolor ciemny - Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) - Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w BIOS. - port mikrofon/słuchawki - port VGA - port HDMI - port RJ-45 - port USB 2.0 - 2 porty USB 3.1 - czytnik kart pamięci SD 4.0 |  |
| 2.8 | Matryca |  | - Przekątna: 15,6”, - Rozdzielczości: FHD (1920 x 1080), - Powłoka matowa bez funkcji obsługi przez dotyk |  |
| 2.9 | Karta sieciowa |  | - Ethernet 1 Gbps - Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac |  |
| 2.10 | Karta graficzna |  | - Grafika zintegrowana z procesorem |  |
| 2.11 | Klawiatura i mysz |  | - Klawiatura wyspowa z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, układ US –QWERTY (z wydzielonym blokiem numerycznym) - Urządzenie wskazujące (touchpad). - Dodatkowo przewodowa mysz optyczna USB: - minimum trzy przyciski, - trzeci przycisk zintegrowany z rolką, - minimalne wymiary myszy (długość x szerokość): 10 cm x 5.5 cm. |  |
| 2.12 | Bezpieczeństwo |  | - Układ szyfrowania TPM |  |
| 2.13 | Zasilanie |  | - Bateria Li-Ion - Zasilacz przewidziany przez producenta dla tego komputera |  |
| 2.14 | Waga netto |  | - max 2,1 kg |  |
| 2.15 | Niezawodność/jakość wytwarzania |  | - Sprzęt ma być produkowany zgodnie z normą ISO 9001. |  |
| 2.16 | Gwarancja |  | - Min. 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. - W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego. - Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. - Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. |  |
| 2.17 | Wsparcie techniczne |  | - Możliwość sprawdzenia przez dedykowaną stronę producenta konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| 2.18 | Diagnostyka |  | Zaimplementowany system diagnostyczny dostępny dla użytkownika z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. w funkcjonalność : - test płyty głównej - test pamięci RAM - test dysku twardego |  |
| 2.19 | Wymagania dodatkowe |  | - Nylonowa torba w ciemnej kolorystyce dostosowana do wymiarów notebooka, minimum dwie komory, w przedniej komorze dodatkowe kieszenie na drobne przedmioty, oddzielna przegroda na dokumenty |  |
| 2.20 | System operacyjny |  | - Wersja 64 bit, - Polska wersja językowa interfejsu użytkownika, - Graficzne środowisko pracy, instalacji i konfiguracji, - W pełni transakcyjny system plików. |  |
| 2.21 | Pakiet biurowy |  | Preinstalowany pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych zawierający: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. |  |
| - Dostawa 2 sztuk niszczarki do papieru |  |  | Producent: Model: |  |
| 3.1 | Niszczy |  | Papier (w tym format A4), płyty CD |  |
| 3.2 | Ilość jednorazowo niszczonych kartek |  | Min. 10 szt. |  |
| 3.3 | Pojemność kosza |  | Min. 20 litrów |  |
| 3.4 | Rodzaj cięcia |  | Ścinki |  |
| 3.5 | Funkcja cofania |  | Tak |  |
| 3.6 | Gwarancja |  | Min. 24 miesiące |  |
| - Dostawa 1 sztuki kserokopiarki |  |  | Producent: Model: |  |
| 4.1 | Format papieru |  | A3 |  |
| 4.2 | Typ |  | Laser - mono |  |
| 4.3 | Prędkość kopiowania A4 |  | Min. 25 stron/min. |  |
| 4.4 | Prędkość kopiowania A3 |  | Min. 10 stron/min. |  |
| 4.5 | Zakres regulacji skali |  | Min. 25 % - 400 % |  |
| 4.6 | Automatyczny druk dwustronny |  | Tak |  |
| 4.7 | Skaner sieciowy z możliwością zapisu do pliku PDF |  | Tak |  |
| 4.8 | Rozdzielczość minimalna |  | 600 dpi |  |
| 4.9 | Wyświetlacz dotykowy |  | Tak |  |
| 4.10 | Interfejs sieciowy |  | Tak |  |
| 4.11 | Gwarancja |  | Min. 24 miesiące |  |
| - Dostawa 1 sztuki drukarki typu A o następujących parametrach: |  |  | Producent: Model: |  |
| 5.1 |  | Format | A4 | OKI B432dn |
| 5.2 |  | Technologia druku | Laserowa lub ledowa monochromatyczna |  |
| 5.3 |  | Nominalna prędkość druku w trybie normalnym | 40 str./min. |  |
| 5.4 |  | Czas wydruku pierwszej strony z trybu oczekiwania | Max 5 sek. |  |
| 5.5 |  | Rozdzielczość | 1200 dpi |  |
| 5.6 |  | Obciążenie miesięcznie | Max 80 000 stron |  |
| 5.7 |  | Pojemność podajników papieru | Automatyczny – 250 szt., ręczny – 100 szt. |  |
| 5.8 |  | Pojemność odbiornika papieru | 150 szt. |  |
| 5.9 |  | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps |  |
| 5.10 |  | Druk dwustronny (dupleks) | TAK |  |
| 5.11 |  | Obsługiwane języki | PCL 5e, PCL 6 |  |
| 5.12 |  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 7/8/10 |  |
| 5.13 |  | Toner startowy oraz przewód zasilający w zestawie | Tak |  |
| 5.14 |  | Wydajność standardowo obsługiwanego tonera | 7 000 stron |  |
| 5.15 |  | Gwarancja | 2 lata od daty dostawy |  |
| - Dostawa 1 sztuki projektora multimedialnego o następujących parametrach: |  |  | Producent: Model: |  |
| 6.1 |  | Jasność lampy | Min. 3000 ANSI lumenów |  |
| 6.2 |  | Rozdzielczość | Min. 1280 x 800 |  |
| 6.3 |  | Załącza | HDMI, VGA |  |
| 6.4 |  | Kontrast | Min. 15000 : 1 |  |
| 6.5 |  | Wyposażony w głośnik | Tak |  |
| 6.6 |  | Pilot zdalnego sterowania | Tak |  |
| 6.7 |  | Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego | Tak |  |
| 6.8 |  | Gwarancja | - lata od daty dostawy |  |
| - Dostawa 1 sztuki ekranu do projektora z pozycji 6 o następujących parametrach: |  |  | Producent: Model: |  |
| 7.1 |  | Szerokość powierzchni projekcyjnej | Min. 260 cm |  |
| 7.2 |  | Powierzchnia projekcyjna | Matt – White |  |
| 7.3 |  | Sposób montażu | Ścienny |  |
| 7.4 |  | Typ projekcji | Przednia |  |
| 7.5 |  | Gwarancja | 2 lata od daty dostawy |  |