| Formularz oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod |  | Opis |  | Jm | Ilość robót |  |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-0300 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  | km | 0,260 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-31 0815-0200 |  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |  | m2 | 34,500 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | KNR 2-31 0803-0300 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm |  | m2 | 690,260 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | KNR 2-31 0803-0400 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za dalsze 3cm rozbiórki chodnika |  | m2 | 527,320 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | KNR 2-31 0803-0400 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za dalsze 5 cm rozbiórki na wjazdach |  | m2 | 162,940 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | KNR 2-31 0810-0500 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjazdów z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm |  | m2 | 10,500 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | KNR 2-31 0810-0600 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za dalsze 8cm rozbiórki nawierzchni na wjazdach |  | m2 | 10,500 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | KNR 2-31 0802-0700 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm chodnika i na wjazdach |  | m2 | 725,450 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | KNR 2-31 0814-0200 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  | m | 282,900 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | KNR 2-31 0813-0300 |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 257,100 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | KNR 2-31 0812-0300 |  | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  | m3 | 16,712 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | KNR 4-01 0108-1100 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |  | m3 | 193,079 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | KNR 4-01 0108-1200 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dodatek za dalsze 9km transportu gruzu |  | m3 | 193,079 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 2-31 0101-0100 |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na wjazdach. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV |  | m2 | 146,560 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | KNR 2-31 0103-0400 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  | m2 | 533,770 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | KNR 2-31 0401-0400 |  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV |  | m | 257,530 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | KNR 2-31 1402-0500 |  | Naprawy pasa zieleni wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm |  | m2 | 390,610 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | KNR 2-31 1402-0600 |  | Naprawy pasa zieleni wykonywane mechanicznie - ścinanie. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ścinania - dodatek za dalsze 10cm grubości |  | m2 | 390,610 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | KNR 4-01 0108-0600 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  | m3 | 130,612 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | KNR 4-01 0108-0800 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dodatek za dalsze 9km transportu |  | m3 | 130,612 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ustawienie krawężników i obrzeży |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 0402-0400 |  | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu c12/15 |  | m3 | 16,739 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | KNR 2-31 0402-0300 |  | Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe z betonu c8/10 |  | m3 | 17,448 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | KNR 2-31 0403-0300 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 197,540 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | KNR 2-31 0403-0500 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 59,990 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | KNR 2-31 0407-0500 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m | 436,190 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Chodniki i wjazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KNR 2-31 0104-0100 |  | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 680,330 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | KNR 2-31 0109-0300 |  | Podbudowy betonowe na wjazdach bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Beton c8/10 |  | m2 | 146,560 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | SeKo Smart 12.2.0.3 |  |  |  |  |

| Lp | Kod |  | Opis |  | Jm | Ilość robót |  |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 5.3 | KNR 2-31 0109-0400 |  | Podbudowy betonowe na wjazdach bez dylatacji. Beton c8/10. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Dodatek za dalsze 8cm. |  | m2 | 146,560 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | KNR 2-31 0511-0200 |  | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) |  | m2 | 533,770 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | KNR 2-31 0511-0300 |  | Nawierzchnie na wjazdach z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) |  | m2 | 146,560 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | KNR 2-31 0502-0400 |  | Montaż płyt ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych o wymiarach 30x30x8 cm koloru żółtego na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m2 | 4,200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | KNR 2-31 1406-0400 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt. | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | KNR 2-31 1406-0500 |  | Regulacja pionowa z wymianą na nowe studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  | szt. | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | KNR 2-01 0510-0100 |  | Humusowanie i obsianie poboczy przy grubości warstwy humusu 5 cm. |  | m2 | 390,610 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | KNR 2-01 0510-0200 |  | Humusowanie i obsianie poboczy.Dodatek za każde następne 5 cm humusu. |  | m2 | 390,610 |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  | Inwentaryzacja powykonawcza |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Peron przystanku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | KNR 2-31 0102-0500 |  | Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV |  | m2 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | KNR 2-31 0102-0600 |  | Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV. Dodatek za dalsze 10cm |  | m2 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | KNR 4-01 0108-0600 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  | m3 | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | KNR 4-01 0108-0800 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dodatek za dalsze 9km transportu |  | m3 | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | KNR 2-31 0104-0100 |  | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | KNR 2-31 0511-0200 |  | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) |  | m2 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | KNR 2-31 0502-0400 |  | Montaż płyt prowadzących na peronie autobusowym o wymiarach 30x30x8 cm koloru żółtego na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m2 | 6,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość końcowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | SeKo Smart 12.2.0.3 |  |  |  |  |