Biuro Inżynieryjne NOMIS Szymon Drobiecki ul. Sokola 10i 87-800 Włocławek NIP : 888 269 04 70 nomis.firma@gmail.com tel. 606 590 779

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| #### Nazwa inwestycji budowlanej: Przebudowa chodnika ulicy Okrężnej na odcinku od ulicy Plac Kolanowszczyzny do ulicy Reymonta na terenie działki nr 73/27 obręb Włocławek KM 84 oraz działki nr 70 obręb Włocławek KM 84 we Włocławku. Kategoria obiektu budowlanego - XXV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalizacja inwestycji budowlanej: Włocławek, ul. Okrężna Dz nr 73/27 obręb WŁOCŁAWEK KM 84, dz. nr 70 obręb Włocławek KM 84 |  |  |  |
| Inwestor: Gmina Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek |  |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY : |  |  |  |
| BRANŻA DROGOWA |  |  |  |
| Imię i nazwisko: | Nr UPRAWNIEŃ | Data | Podpis: |
| PROJEKTANT mgr inż. Piotr Przybylski | KUP/0046/POOD/04 | 17.09.2018 |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Szymon Drobiecki | - | 17.09.2018 |  |

EGZ. 1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA .............................................................................................................1

1. Strona tytułowa.................................................................................................................1

2. Spis zawartości opracowania......................................................................................... ..2

II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE ..............................................................................................3

1. Uprawnienia projektanta, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.....................3

III. OPIS TECHNICZNY........................................................................................................7

1 Przedmiot opracowania.....................................................................................................7

2 Inwestor..............................................................................................................................7

3 Lokalizacja inwestycji.........................................................................................................7

4 Cel opracowania................................................................................................................7

5 Podstawa opracowania......................................................................................................7

6 Stan istniejący terenu inwestycji........................................................................................7

7. Ogólna charakterystyka inwestycji....................................................................................8

7.1 Podstawowe parametry techniczne................................................................................8

7.2 Rozwiązanie sytuacyjne.................................................................................................8

7.3 Rozwiązanie wysokościowe...........................................................................................8

7.4 Konstrukcja zjazdu i chodnika …....................................................................................8

7.5 Zieleń drogowa …...........................................................................................................8

7.6 Odwodnienie …..............................................................................................................8

8. Zestawienie powierzchni …..............................................................................................8

9. Organizacja ruchu ...........................................................................................................9

10. Zagrożenia i wpływ na środowisko.................................................................................9

11. Ochrona konserwatorska...............................................................................................9

12. Szkody górnicze.............................................................................................................9

13. Obszar oddziaływania inwestycji...................................................................................9

14. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia............................................9

15. Uwagi.............................................................................................................................9

16.Część rysunkowa...........................................................................................................11

Rys.1 – Plan orientacyjny skala 1:25000

Rys.2 – Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys.3,4,5 – Przekroje normalne skala 1:50

II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

III. OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy chodnika ulicy Okrężnej na odcinku od ulicy Plac Kolanowszczyzny do ulicy Reymonta na terenie działki nr 73/27 obręb Włocławek KM 84 oraz działki nr 70 obręb Włocławek KM 84 we Włocławku.

2 Inwestor

Gmina Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja – przebudowa chodnika ulicy Okrężnej na odcinku od ulicy Plac Kolanowszczyzny do ulicy Reymonta wykonywana będzie we Włocławku  na działce o numerze 73/27 obręb Włocławek KM 84 oraz działce nr 70 obręb Włocławek KM 84 we Włocławku.

4 Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunków korzystania mieszkańców z chodnika przy ulicy Okrężnej.

5 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:500.

- Wizja oraz pomiary uzupełniające w terenie.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

6 Stan istniejący terenu inwestycji

Szerokość ulicy na odcinku objętym przebudową wynosi ok. 7,00m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z masy mineralno-asfaltowej. Nawierzchnia ograniczona jest krawężnikami betonowymi. Po północno-zachodniej stronie jezdni znajduje się chodnik o nawierzchni asfaltowej w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami.

Teren opracowania jest uzbrojony, w podłożu występują sieci wodociągowe,   sieci telekomunikacyjne, sieci gazowej oraz sieci energetyczne.

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

7.1 Podstawowe parametry techniczne

- przekrój poprzeczny

- chodnik o pochyleniu jednostronnym 2%

- zjazdy do posesji o pochyleniu jednostronnym dostosowanym do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni.

7.2 Rozwiązanie sytuacyjne

Geometria chodnika nie zostaje zmieniona. Inwestycja obejmuje przebudowę chodnika.

7.3 Rozwiązanie wysokościowe

Na odcinku od ulicy Plac Kolanowszczyzny do ulicy Kraszewskiego wysokościowo należy dostosować się do istniejącej nawierzchni chodnika ulicy Okrężnej oraz do istniejących wjazdów na posesje.

Na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Reymonta wywyższyć poziom chodnika i dostosować do nowego krawężnika. Przy wyremontowanych alejkach parku dostosować się do istniejących wysokości.

Istniejące alejki bitumiczne parku dostosować wysokościowo do przebudowywanego chodnika i wykonać z masy mineralno-bitumicznej.

Wymieniany krawężnik dostosować do niwelety nawierzchni ulicy Okrężnej.

7.4 Konstrukcje

7.4.1 Nawierzchnia zjazdu

- sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe Is≥0,99

- warstwa odcinająca z piasku o grubości 10cm

- podbudowa z betonu C8/10 o grubości 20 cm

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Jako ograniczenie nawierzchni zjazdu od strony ulicy zastosowano krawężnik betonowy 15x22cm „wtopiony” na ławie betonowej c12/15.

Od strony chodnika ograniczenie wykonać z obrzeża betonowego 8x30cm na ławie z betonu c8/10.

7.4.2 Konstrukcja chodnika

- sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe Is≥0,98

- warstwa odcinająca z piasku o grubości 10cm

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm.

Ograniczenie nawierzchni chodnika wykonać z obrzeża betonowego 8x30cm ustawionego na ławie z betonu c8/10.

Na przejściach dla pieszych na szerokości przejścia zastosować jeden rząd płytek ostrzegawczych koloru żółtego z wypustkami o wymiarach minimalnych 30x30cm a maksymalnych 40x40cm.

7.4.3. Krawężniki i obrzeża

Jako ograniczenie nawierzchni jezdni na odcinku od ulicy Placu Kolanowszczyzny do ulicy Kraszewskiego zastosowano krawężnik betonowy 15x30cm „wystający” na ławie betonowej c12/15. Natomiast od ulicy Kraszewskiego do ulicy Reymonta zastosowano krawężnik betonowy 15x22cm „wtopiony” na ławie betonowej c12/15.

7.5. Zieleń drogowa

Teren pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem oraz pomiędzy chodnikiem a granicą pasa drogowego należy splantować, pokryć warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm i obsiać trawą. Na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Reymonta wywyższony pas zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem należy splantować i wyprofilować nieckę w celu umożliwienia gromadzenia się w niej nadmiaru wody opadowej z chodnika.

7.6 Odwodnienie

Wody opadowe z chodnika odprowadzone będą powierzchniowo na teren zieleni w obrębie pasa drogowego.

8. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr 8cm	~ 167m2

- powierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6cm	~ 951 m2

- powierzchnia zieleni					~ 748 m2

9. Organizacja ruchu

Nie wprowadzono żadnych zmian w organizacji ruchu w stosunku do stanu istniejącego.

10. Zagrożenia i wpływ na środowisko

Projektowane rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzkie oraz sąsiednie obiekty.

11. Ochrona konserwatorska

Działki przeznaczone pod inwestycję nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

12. Szkody górnicze

Działki przeznaczone pod inwestycję nie znajdują się w strefie szkód górniczych.

13. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w następujących działkach: dz. nr  73/27 obręb Włocławek KM 84 oraz działka nr 70 obręb Włocławek KM 84 we Włocławku. Obszar oddziaływania został ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

14. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Plan BIOZ sporządza się zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawo Budowlane jeżeli przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobogodzin.

Podczas wykonywania robót zawartych w opracowaniu projektowym zostaną

przekroczone powyższe warunki w związku z czym należy opracowywać Plan BIOZ.

15. Uwagi

- W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzić sposobem ręcznym, obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu mechanicznego. Roboty należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności. Należy stosować się do zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media, które o zamiarze prowadzenia robót w rejonie sieci należy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić, prace prowadzić pod ich nadzorem.

- Wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie budownictwa drogowego, a kierowanie nimi osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

- Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonanie robót powinno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.III M.G.P.i B – ITB Warszawa oraz odpowiednim normom państwowym i branżowym

- Wykonanie robót prowadzić zgodnie z warunkami BHP i P-Poż. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. Ustaw nr 47, poz. 401

- wszystkie urządzenia obce dostosować wysokościowo do wykonywanych elementów drogowych.

- Inwestor zobowiązany jest wykonać inwentaryzację powykonawczą.

Opracował:

mgr inż. Piotr Przybylski

16. CZĘŚĆ RYSUNKOWA