| Formularz oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod |  | Opis |  | Jm | Ilość robót |  |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 001 |  | Wykonanie i zatwierdzenie czasowego projektu organizacji drogowej |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | KNR 2-01 0119-0300 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  | km | 0,200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR-SEK 6-01 0103-0601 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 6 cm przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na odległość do 10km |  | 100 m2 | 15,270 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | KNR 2-31 0810-0100 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin - przy wymienianym krawężniku |  | m2 | 30,250 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | KNR 2-31 0801-0300 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm - przy wymienianym krawężniku |  | m2 | 30,250 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | KNR 2-31 0814-0200 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  | m | 14,400 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | KNR 2-31 0804-0300 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 20 cm - przy wymienianym krawężniku |  | m2 | 32,250 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | KNR 2-31 0813-0300 |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 94,940 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | KNR 2-31 0813-0300 |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 134,900 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | KNR 2-31 0812-0300 |  | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  | m3 | 13,790 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | KNR 4-01 0108-1100 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km z zagospodarowaniem |  | m3 | 36,873 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 2-31 0101-0100 |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na chodnikach. Głębokość 22 cm. Kategoria gruntu I-IV |  | m2 | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | KNR 2-31 0103-0400 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  | m2 | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | KNR 2-31 0401-0400 |  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV |  | m | 229,840 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | KNR 2-31 0401-0100 |  | Rowki pod obrzeżai i ławy wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II |  | m | 14,400 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | KNR 4-01 0108-0600 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km z zagospodarowaniem. Kategoria gruntu III |  | m3 | 26,102 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ustawienie krawężników i obrzeży |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 0402-0400 |  | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu c12/15 |  | m3 | 13,790 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | KNR 2-31 0402-0300 |  | Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe z betonu c8/10 |  | m3 | 0,576 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | KNR 2-31 0403-0300 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 94,940 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | KNR 2-31 0403-0500 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 134,900 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | KNR 2-31 0407-0500 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m | 14,400 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KNR 2-31 0104-0100 |  | Warstwa odsączająca w korycie chodników. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | KNR 2-31 0511-0300 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) |  | m2 | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | KNR 2-31 0511-0300 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) Materiałz rozbiórki - uzupełnienie po wymianie krawężnika |  | m2 | 30,250 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | KNR 2-31 0109-0300 |  | Podbudowy betonowe z betonu C12/15. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - uzupełnienie podbudowy po wymianie krawężnika |  | m2 | 30,250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | SeKo Prix 7.1.2.4 |  |  |  |  |
| Lp | Kod |  | Opis |  | Jm | Ilość robót |  |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 5.5 | KNR 2-31 0204-0100 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm - uzupełnienie nawierzchni po wymianie krawężnika |  | m2 | 32,250 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Roboty bitumiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | KNR 2-31 1004-0600 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  | m2 | 1 526,910 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | KNR 2-31 1004-0700 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  | m2 | 1 526,910 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | KNR 2-31 0310-0100 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 1 526,910 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | KNR 2-31 0310-0200 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm. Dodatek za dalsze 3cm |  | m2 | 1 526,910 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | KNR 2-31 1004-0600 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu |  | m2 | 1 526,910 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | KNR 2-31 1004-0700 |  | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem |  | m2 | 1 526,910 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | KNR 2-31 0310-0500 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 1 526,910 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | KNR 2-31 1406-0300 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych z wymianą włazów na nowe |  | szt. | 9,000 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | KNR 2-31 1406-0200 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych z wymianą żeliwa i montażem pierścienia odciążającego i pokrywy ( korpus żeliwny, ruszt z tworzywa polimerobetonowego klasy D400) |  | szt. | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | KNR 2-31 0706-0100 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwową. Odtworzenie istniejącego oznakowania |  | m2 | 49,920 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | kalkulacja własna |  | Montaż wiaty rowerowej o wymiarach 8,30mx1,45m z wykonaniem fundamentów |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | kalkulacja własna |  | Montaż stojaków rowerowych w rozstawie co 0,80m w ilości 10sztuk |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | kalkulacja własna |  | Inwentaryzacja powykonawcza |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość końcowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | SeKo Prix 7.1.2.4 |  |  |  |  |